Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostarczenie w ramach umowy dzierżawy i usług serwisowych, systemu zarządzania emisją dokumentacji w firmie. System obejmuje urządzenia, oprogramowanie, licencje, aktualizacje oprogramowania oraz obsługę serwisową przez cały okres obowiązywania umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie w formie dzierżawy przez okres 18 miesięcy kompleksowego systemu związanego z emisją dokumentacji biurowej i wysoko nakładowej, zarządzaniem uprawnieniami dla użytkowników, kontrolą i raportowaniem, archiwizacją oraz kompleksową usługą serwisu obejmującą całość systemu (urządzenia oraz oprogramowanie).

Zamawiający wymaga, by dzierżawa i obsługa serwisowa odbywała się według niżej opisanych wytycznych:

- dzierżawa 2 wielofunkcyjnych urządzeń korytarzowych, o specyfikacji określonej w punkcie nr 1.

- dzierżawa 4 wielofunkcyjnego urządzenia korytarzowego, o specyfikacji określonej w punkcie nr 2.

- dzierżawa 1 wielofunkcyjnego urządzenia korytarzowego, o specyfikacji określonej w punkcie nr 3.

- dzierżawa 1 urządzenia produkcyjnego przeznaczonego dla działu poligrafii zakładowej,

o specyfikacji określonej w punkcie nr 4.

- dzierżawa 1 wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, o specyfikacji określonej w punkcie nr 5.

- dzierżawa 2 wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, o specyfikacji określonej w punkcie nr 6.

- dzierżawa 3 wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, o specyfikacji określonej w punkcie nr 7.

- dzierżawa systemu zarządzania wydrukiem, monitorowania i kontroli, o wymaganiach opisanych w punkcie nr 8.

- dzierżawa systemu zdalnej komunikacji z serwisem opartym o witrynę www, o wymaganiach opisanych w punkcie nr 9.

- całość rozwiązania ma być objęta kompleksową usługą serwisu, obejmującą wszystkie składowe potrzebne do działania systemu przez cały okres trwania umowy, według wymagań opisanych w punkcie nr 10.

Punkt nr 1 - Zamawiający wymaga dostarczania:

2 urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych czarnobiałych z kolorowym skanerem, o następującej specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A3 mono

- szybkość urządzenia minimum 35 stron / min A4 i 20 stron A3;

- szybkość skanowania w kolorze i w czerni minimum 150 stron / min A4 z jedno przebiegowym podajnikiem ADF

- obsługiwane gramatury papiery od 52 – 220 g/m2;

- wyświetlacz o wielkości minimum 10 cali;

- pamięć urządzenia minimum 3 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 250 GB z możliwością rozszerzenia do 1 TB służącego do przechowywania szablonów dokumentów;

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu, gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 5 sekund;

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex w tym do formatów Word (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach;

- funkcja szyfrowania dysku twardego;

- funkcja zabezpieczenie dysku twardego przez administratora indywidulanym hasłem;

- funkcja drukowania z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z użyciem poświadczenia domenowego dla użytkownika;

- urządzenie nie może przekraczać poziomu hałasu – 67 dB.

Punkt nr 2 - Zamawiający wymaga dostarczania:

4 urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego korytarzowego, o następującej specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor;

- szybkość urządzenia minimum 35 stron / min A4 i 18 stron A3;

- szybkość skanowania w kolorze i w czerni minimum 160 stron / min A4 , jedno przebiegowy ADF

- obsługiwane gramatury papiery od 52 – 300 g/m2;

- obsługiwane formaty papieru A5 – SRA3;

- minimalna ilość kaset na papier 2 + podajnik boczny o pojemności minimum 1 180

- wyświetlacz o wielkości minimum 10 cali;

- pamięć urządzenia minimum 4 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 250 GB z możliwością rozszerzenia do 1 TB służącego do przechowywania szablonów dokumentów;

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 5 sekund;

- z uwagi na charakter pracy pracowników wymagana jest optyczna rozdzielczość urządzenia 1200×1200 dpi i posiadać oryginalne sterowniki Adobe PostScript (nie emulator);

- jednoprzebiegowy podajnik ADF o pojemności minimum 150 arkuszy A4;

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex w tym do formatów Word (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach);

- funkcja szyfrowania dysku twardego;

- funkcja drukowania z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z użyciem poświadczenia domenowego dla użytkownika;

- wbudowany z urządzenie moduł WiFi (ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych modułów typu Acces Point;

- urządzenie nie może przekraczać poziomu hałasu – 67 dB.

Punkt nr 3 - Zamawiający wymaga dostarczania:

1 urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego korytarzowego, o następującej specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor;

- szybkość urządzenia minimum 25 stron / min A4 i 15 stron A3;

- szybkość skanowania w kolorze i w czerni minimum 70 stron / min A4;

- obsługiwane gramatury papiery od 52 – 300 g/m2;

- obsługiwane formaty papieru A5 – SRA3;

- minimalna ilość kaset na papier 2 + podajnik boczny o pojemności minimum 1 180;

- wyświetlacz o wielkości minimum 10 cali;

- pamięć urządzenia minimum 3 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 250 GB

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base- TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 10 sekund;

- z uwagi na charakter pracy pracowników wymagana jest optyczna rozdzielczość urządzenia 1200× 1200 dpi i posiadać oryginalne sterowniki Adobe PostScript (nie emulator);

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex w tym do formatów Word (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach);

- funkcja szyfrowania dysku twardego;

- funkcja zabezpieczenie dysku twardego przez administratora indywidulanym hasłem;

- funkcja drukowania z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z użyciem poświadczenia domenowego dla użytkownika;

- wbudowany w urządzenie moduł WiFi (ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych modułów typu Acces Point;

- urządzenie nie może przekraczać poziomu hałasu – 67 dB.

Punkt nr 4 - Zamawiający wymaga dostarczania:

1 urządzenia produkcyjnego do działu poligrafii zakładowej o specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie produkcyjne kolorowe SRA3;

- szybkość urządzenia minimum 65 stron / min A4 w kolorze i mono;

- tolerancja pasowania arkuszy przód/tył arkusza: 1,0 mm lub mniej;

- wyświetlacz minimum 10 cali;

- rozdzielczość drukowania 2400 × 2400 dpi, 256 odcieni;

- łączna pojemność kaset/podajników podawania papieru o wielkość minimum 5 000 arkuszy A4 z obsługą papierów formatu SRA3 oraz arkuszy o wymiarze 330 × 487 mm i obsługą gramatur w zakresie 52-300g/m2 dla druku dwustronnego;

- wymagany jest kontroler FIERY o parametrach:

- serwer oparty na kontrolerze Fiery minimum: 1 × 2 GB pamięci RAM

- serwer oparty na kontrolerze Fiery minimum: 1 × 500 GB dysku twardego

- kontroler Firmy minimum Fiery: 2,9 GHz

- Ethernet (1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T)

- dodatkowe wymagane licencje - Fiery Impose

- jedno przebiegowy podajnik ADF o pojemności minimum 300 arkuszy A4;

- szybkość skanowania 200 stron / min A4, wymagane jest skanowanie kolorowe;

- finiszer odbierający o pojemności 5000 arkuszy A4 z funkcją zszywania;

- zużycie prądu nie może przekraczać 1,7 kW w trybie drukowania i 1 W lub mniej w trybie uśpienia;

- skanowanie do formatów plików: JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (zwarty), PDF/A, PDF/XPS z funkcją przeszukiwania.

Punkt nr 5 - Zamawiający wymaga dostarczania:

1 urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego biurowego o specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor;

- szybkość urządzenia minimum 25 stron / min A4;

- szybkość skanowania w kolorze i w czerni minimum 100 stron / min A4;

- obsługiwane gramatury papiery od 60 – 220 g/m2;

- obsługiwane formaty papieru A5 – A4;

- minimalna ilość kaset na papier 1 + podajnik boczny o pojemności minimum 650 arkuszy A4;

- wyświetlacz o wielkości minimum 10 cali;

- pamięć urządzenia minimum 3 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 250 GB

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base- TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu,	 gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 5 sekund;

- z uwagi na charakter pracy pracowników wymagana jest optyczna rozdzielczość urządzenia 1200x 1200 dpi i posiadać oryginalne sterowniki Adobe PostScript (nie emulator);

- jednoprzebiegowy podajnik ADF o pojemności minimum 100 arkuszy A4;

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex w tym do formatów Word (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach);

- skanowanie do formatów plików: JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (zwarty), PDF/A, PDF/XPS z funkcją przeszukiwania;

- moduł fax.

Punkt nr 6 - Zamawiający wymaga dostarczania:

2 urządzeń wielofunkcyjnych biurowych o specyfikacja  tym 2 z modułem fax

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A4 mono;

- szybkość urządzenia minimum 40 stron / min A4;

- szybkość skanowania w minimum 50 stron / min A4, wymagane jest skanowanie kolorowe;

- obsługiwane gramatury papiery od 64 – 128 g/m2;

- obsługiwane formaty papieru A5 – A4;

- minimalna ilość kaset na papier 1 + podajnik boczny o pojemności minimum 650 arkuszy A4;

- wyświetlacz o wielkości minimum 7 cali;

- pamięć urządzenia minimum 1,5 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 160 GB;

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base- TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 10 sekund;

- z uwagi na charakter pracy pracowników wymagana jest optyczna rozdzielczość urządzenia 1200x 1200 dpi i posiadać oryginalne sterowniki Adobe PostScript (nie emulator);

- podajnik ADF o pojemności minimum 50 arkuszy A4;

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach);

- zużycie prądu nie może przekraczać 1,6 KW w trybie drukowania i 1 W lub mniej w trybie uśpienia;

- skanowanie do formatów plików: JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (zwarty), PDF/A, PDF/XPS z funkcją przeszukiwania;

- moduł fax.

Punkt nr 7 - Zamawiający wymaga dostarczania:

3 urządzeń wielofunkcyjnych biurowych o specyfikacji:

- laserowe, wolnostojące urządzenie wielofunkcyjne A4 mono;

- szybkość urządzenia minimum 40 stron / min A4;

- szybkość skanowania w minimum 50 stron / min A4, wymagane jest skanowanie kolorowe;

- obsługiwane gramatury papiery od 64 – 128 g/m2;

- obsługiwane formaty papieru A5 – A4;

- minimalna ilość kaset na papier 1 + podajnik boczny o pojemności minimum 650 arkuszy A4;

- wyświetlacz o wielkości minimum 7 cali;

- pamięć urządzenia minimum 1,5 GB RAM i dysk twardy o pojemności minimum 160 GB;

- urządzenie musi posiadać kartę siecią w standardzie Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T;

- urządzenie musi posiadać funkcjonalność szybkiego startu gdzie czas startu urządzenia nie przekracza 10 sekund;

- z uwagi na charakter pracy pracowników wymagana jest optyczna rozdzielczość urządzenia 1200×1200 dpi i posiadać oryginalne sterowniki Adobe PostScript (nie emulator);

- podajnik ADF o pojemności minimum 50 arkuszy A4;

- wymagana jest funkcjonalność skanowania z funkcjonalnością OCR Tex (bez stosowania dodatkowego oprogramowania wymagającego instalacji na stacjach PC lub serwerach);

- zużycie prądu nie może przekraczać 1,6 KW w trybie drukowania i 1 W lub mniej w trybie uśpienia;

- skanowanie do formatów plików: JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (zwarty), PDF/A, PDF/XPS z funkcją przeszukiwania.

Punkt nr 8 - Zamawiający wymaga dostarczenia:

Systemu zarządzania wydrukiem, monitorowania i kontroli

Minimalna funkcjonalność systemu dostępu i raportowania:

- Wykorzystanie panelu urządzenia oraz wbudowanego czytnika kart zbliżeniowych obsługujące posiadane przez Zamawiającego karty firmy HIS;

- Instalacja i integracja oprogramowania z posiadanym serwerem Windows;

- System musi wykorzystywać fabryczny pulpit urządzeń nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych terminali kart zbliżeniowych;

- Możliwość realizowania funkcji wydruku wędrującego dla urządzeń korytarzowych

- Funkcjonalność wykonywania raportów ze względu na zdefiniowane przez administratorów kryteria;

- System musi posiadać możliwość tworzenia reguł dotyczących automatycznego przekierowania wydruków na urządzenie produkcyjne bez koniczności dodatkowej ingerencji użytkowników i administratorów;

- Zabezpieczenie dostępu do urządzeń – wszystkie funkcje dostępne wyłącznie po uwierzytelnieniu użytkownika przy urządzeniu;

- Automatyczne wylogowanie użytkowników z urządzenia po określonym czasie;

- Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu terminala;

- Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym czasie;

- Możliwość definiowania reguł (ograniczeń) dla kolejek wydruku – prace posiadające większą niż zdefiniowana liczba stron są automatycznie przekierowywane na inne urządzenie;

- Możliwość skanowania na adres e-mail użytkownika uwierzytelnionego na urządzeniu (bez potrzeby ręcznego wprowadzania adresu);

- Identyfikacja właściciela zadania – użytkownik identyfikowany jest na podstawie loginu sieciowego i/albo pobierany z okna dialogowego;

- Możliwość pobierania list użytkowników z zewnętrznych źródeł danych takich jak: Active Directory (opcjonalnie: NDS/eDirectory, OpenLDAP, pliki CSV);

- System musi posiadać możliwość definiowania uprawnień do drukowania/kopiowania/ skanowanie ze względu na pojedynczych użytkowników lub grupy użytkowników;

- Możliwość pobierania ról (grup) uprawnień z zewnętrznych źródeł danych takich jak: Active Directory, pliki CSV;

- System musi umożliwić tworzenie wielu kolejek wydruków jednego użytkownika i pozwalać na zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panelu urządzenia;

- System musi mieć funkcjonalność awaryjnego logowanie za pomocą karty zbliżeniowej/PINu do urządzenia po utracie łączności z serwerem dla administratorów systemu oraz 50 ostatnich zalogowanych użytkowników;

- System musi mieć certyfikowany przez firmę Apple do realizacji funkcjonalności „Apple Air Print”;

- System musi pracować w pełnej funkcjonalności z wszystkimi urządzenia będącymi przedmiotem zamówienia w tym z urządzeniem produkcyjnym kolorowym;

- System musi umożliwiać personalizacje dostępnych dla użytkowników funkcjonalności opartą o kryteria określone przez administratora i powiązane z grupami w AD np. grupa pracowników, która ma dostępną wyłącznie funkcjonalność kopiowania mono, grupa pracowników, która ma dostęp wyłącznie do skanowania w kolorze do zasobu sieciowego;

- Zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów poprzez email bądź zapisywania ich we wskazanym folderze.

Generowanie raportów następujących rodzajów:

- raporty dotyczące użytkowników i grup użytkowników,

- raporty dotyczące urządzeń,

- raporty dotyczące centrów kosztowych.

- Zliczanie wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe;

- Zliczanie wydruków w momencie, gdy zostaną wydrukowane na urządzeniu (zliczanie „online”);

- Możliwość nakładania indywidualnych limitów kwotowych/ilościowych na poszczególnych użytkowników i grup użytkowników;

- Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW);

- Zastosowanie uniwersalnego sterownika, który umożliwia prawidłowe przenoszenie prac pomiędzy urządzeniami;

- Wymagany uniwersalny sterownik, który umożliwia prawidłowe zwalnianie prac na różnych urządzeniach;

- Możliwość skanowania do dysków sieciowych działających w chmurze np. Google Drive;

- Możliwość zmiany dostępnych dla użytkownika funkcji na panelu użytkownika w zależności od posiadanych uprawnień (np. brak możliwości wyboru przycisku kopia kolorowa);

- Możliwość rozliczania faksów;

- Na pulpicie urządzenia wyświetlane tylko ikony dostępne dla danego użytkownika, jeżeli użytkownik nie ma możliwości skanowania to po zalogowaniu pracownik nie widzi takiego przycisku na pulpicie tego urządzenia.

Punkt nr 9 - Zamawiający wymaga dostarczenia:

Systemu monitorowania urządzeń i zamawiania materiałów o minimalnej funkcjonalności:

- System musi oferować interfejs użytkownika oparty o przeglądarkę internetową.

- System musi oferować możliwość zarządzania flotą urządzeń, centralnie poprzez klienta opartego o przeglądarkę internetową.

- System musi umożliwiać zamawianie automatycznie tonerów i inne materiały eksploatacyjne do urządzeń.

- System musi umożliwiać podgląd stanu urządzenia oraz poziomu tonerów w formie interaktywnej mapy z naniesionymi na nią urządzeniami Zamawiającego.

- System musi umożliwiać konfigurację reguł, które automatycznie wygenerują powiadomienie w formie wiadomości e-mail w przypadku awarii urządzenia.

- System musi umożliwić automatyczne generowanie zamówienia w formie wiadomości e-mail na tonery w przypadku, gdy poziom danego materiału spadnie poniżej X %. Gdzie X oznacza wybraną przez Zamawiającego wartość z zakresu 0-100.

- System musi mieć możliwość automatycznego generowania znaczników flag dla danego urządzenia w zależności od jego licznika końcowego lub daty.

- System musi mieć możliwość generowania raportów na temat urządzeń dotyczących stanu liczników.

- System musi umożliwiać grupowanie urządzeń według określonej przez Zamawiającego struktury, np.: Zakłady/Działy.

- System musi umożliwiać automatyczne generowanie wymienionych powyżej raportów zgodnie z zadanym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Możliwość automatycznej dystrybucji za pomocą systemu, nowej wersji oprogramowania dla urządzeń.

- Możliwość zdalnego, cyklicznego restartu, wybudzenia urządzenia o określonej godzinie i dniu tygodnia.

- System musi zapewniać możliwość automatycznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych w oparciu o utworzone przez administratora reguły.

- System musi monitorować zapas tonerów na „magazynie” zlokalizowanym w siedzibie zamawiającego i automatycznie uzupełniać go do wartości określonej jako minimalna.

- System musi umożliwiać wysyłanie powiadomienie o statusach i awariach urządzenia do wewnętrznego help desk lub bezpośrednio do serwisu dostawcy.

- Komunikacja systemy poza sieć wewnętrzną IB EMAG może odbywać się jednokierunkowo (np. za pomocą zdefiniowanego adresu email) i zamawiający nie zgadza się na zastosowanie systemu opartego o komunikację dwukierunkową.

Punkt nr 10 – Gwarancja, serwis i ubezpieczenie

Gwarancja

Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być udzielona na cały okres dzierżawy. W zakresie obowiązku stron w okresie gwarancji i biegu terminu gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Serwis

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania i wymiany u Zamawiającego wszystkich części zamiennych oraz dostarczania tonerów do urządzeń. Tonery dostarczane będą w ilości wynikającej z rzeczywistego miesięcznego wykonania ilości kopii formatu A4 i A3.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania stałego, uzupełnianego zapasu – minimum dwa komplety tonerów, dla każdego typu urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania stanu tonerów w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz opakowań po tonerach wraz z utylizacją.

- Zgłoszenie awarii danego Urządzenia będzie następowało automatycznie przez system zdalnej obsługi serwisowej. Dodatkowo zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania bezpośrednio (telefonicznie, faksem lub e-mailem) do Centrum Obsługi Klienta Wykonawcy.

- Naprawa powinna być zakończona w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca musi udostępniać w ramach umowy usługę HELPDESK – możliwość zgłaszania (Centrum Obsługi Klienta) następujących zdarzeń:

- przyjęcia zgłoszenia o awarii,

- przyjęcia zgłoszenia do przeglądu,

- przyjęcia zamówienia na materiały eksploatacyjne,

- pomocy przy odczytywaniu stanów liczników,

- pomocy przy usuwaniu zacięć papieru,

- pomocy przy instalacji urządzenia na kolejnych stacjach roboczych,

- pomocy przy wymianie materiałów eksploatacyjnych,

- pomocy przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji druku, kopiowania, skanowania, faksowania.

- Dostawca musi zapewnić serwis, instalację, aktualizacje oraz wsparcie w trakcie użytkowania oprogramowania, przez cały okres umowy.

- Wykonawca umowy jest zobowiązany do zapewnienia odbiorów odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy w tym pojemników po zużytym tonerze/

Szacowane nakłady w trakcie trwania umowy

A4 mono ( A3=2 xA4 )  300 000

A4 kolor ( A3=2 xA4 )  135 000